IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

A VYHODNOCENÍ

PRACOVNÍCH RIZIK

Slévárny Třinec, a. s.
Průmyslová 1001

Staré Město
739 61  Třinec
Česká republika

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Střecha | - nebezpečí pádu při narušení konstrukce střechy; - pád částí materiálu; - pád z výšky; | - při práci na střeše zajistit pracovníky proti pádu; - při práci na střeše ověřit nosnost, zjistit nosné prvky střechy; - dodržovat zákaz vstupu nepovolaným osobám; - dodržovat zákaz skladovat jakýkoliv materiál, bez zamezeni pohybu materiálu. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Okna | - zachycení, přimáčknutí, udeření; - nebezpečí pořezání při rozbití skleněné výplně | - v otevřeném stavu zajistit proti samovolnému zavření; - zákaz vyklánění se z oken. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Dveře, vrata | - zachycení, přimáčknutí, udeření | - udržovat volný prostor kolem dveří a vrat; - zajišťovat křídla vrat a dveří proti samovolnému zavření; - únikové východy nezamykat. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Rozvodny a rozvodná zařízení elektrické energie | - zasažení elektrickým proudem, popálení | - pracovat na vypnutém zařízení odpojeném od elektrické energie (nutné odborné odpojení elektroúdržbou SU); - dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob do rozvoden; - nezasahovat do rozvodných skříní; - vyvěsit bezpečnostní značení „Pozor na zařízení se pracuje“ ; - neprovádět opravy a zásahy do elektroinstalace bez elektrotechnické kvalifikace; - při poškození ihned odpojit a zajistit odbornou opravu; - dodržovat ochranné pásma el. vedení; - v případě, že existuje možnost práce v ochranném pásmu (např. trolej mostového jeřábu), je nutné před zahájením prací zajistit u elektroúdržby SU odpojení el.zař. Do doby odpojení jsou práce v ochranném pásmu ZAKÁZÁNY. - Je nutno používat všech určených bezpečnostních pomůcek tj . ochranný štít , dielektrické rukavice, zkratovací soupravy, zkoušečky napětí, dielektrický koberec, schéma elektro rozvodu , vypínací tyče , odtahovací hák . |
| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| Komunikační prostory, pohyb na pracovišti Povinné, základní OOPP | - udeření, poranění, zakopnutí o materiál, nářadí nebo předměty v komunikačním prostoru; - zakopnutí, podvrtnutí na nezpevněném povrchu; nevěnování dostatečné pozornosti pohybu s následkem udeření, pádu apod. | - zákaz vstupu bez dozoru, případně povolení oprávněné osoby; - udržovat čistotu a pořádek, odstraňovat komunikační překážky; - neodkládat v komunikačních prostorech materiál, předměty a nářadí; - trvale udržovat volné únikové cesty a nouzové východy; - seznámit zaměstnance s možností častého ohrožení zdraví při lokomoci - používat určené přístupové cesty k pracovišti a vyznačené komunikační prostory; - zdržovat se pouze na určeném místě práce, bez vědomí nadřízeného pracoviště neopouštět, nevstupovat do jiných provozních prostor; - dbát zvýšené opatrnosti při chůzi mimo zpevněné komunikační prostory, v okolí jam a pod jeřáby; - při chůzi po schodišti se držet madla; - respektovat bezpečnostní značky a signály (zákazy, příkazy, výstrahy). |
|  | - zasažení padajícím materiálem | - dodržovat zákaz vstupu nepovolaným osobám do ohroženého prostoru; - sledovat okolní provoz; - respektovat výstražnou signalizaci při přemísťování břemen; - dodržovat zákaz zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v prostoru projíždění jeřábu s břemenem; - používat předepsané OOPP, zejména ochrannou přilbu. |
|  | - nebezpečí otravy při úniku plynů, par - nebezpečí výbuchu při úniku plynů, par | - nevstupovat do prostorů ohrožených výskytem zplodin hoření; - v případě mimořádné události respektovat výstražnou signalizaci a pokyny pracovníků provozu, co nejrychleji opustit ohrožený prostor. - činnosti prováděné v ochranných pásmech medií v případě jsou povoleny pouze za předpokladu přijmutí dostatečných opatření a povolení pověřené osoby (revizní technik, technik oprav apod) Sléváren Třinec, a.s. |
|  | - hluk, prach | - používat OOPP pro ochranu zraku a sluchu. |
| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| Licí a formovací jámy | - zasažení a udeření při pohybu formovacích rámů a transportovaných břemen; - porušení soudržnosti přechodových můstků nebo zábran proti pádu; - nebezpečí pádu do jámy. | - dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru; - zachovávat dostatečný odstup od břemene manipulovaného jeřábem; - dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí; - zřídit bezpečné přechodové lávky nebo můstky (dostatečná nosnost, zábradlí); - práce prováděné v ohroženém prostoru tzn. ve vzdálenosti menší než 1,5 m od okraje licí, formovací jámy je nutné provádět pouza za použití kolektivní ochrany proti pádu (zábradlí), nebo individuální ochrany zamezující pádu, ve formě osobního jištění (pracovní polohovací systém). |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Stroje a zařízení, nářadí | - hluk, vibrace, udeření, přimáčknutí, pořezání; - zasažení elektrickým proudem, | - dodržovat zákaz vstupu do pracovního prostoru stroje; - veškeré stroje, zařízení a nářadí používat v případě potřeby pouze se souhlasem odpovědných pracovníků provozu a po absolvování patřičného školení s návodu k obsluze daného zařízení; - používat ochranné pracovní prostředky (ochrana sluchu, ochrana zraku). |
|  | - hluk, prach | - používat OOPP pro ochranu zraku a sluchu; |

| Zdroj rizika | Nebezpečí |  |  | Opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výskyt ropných látek, barev apod. | - zasažení, potřísnění, poškození zdraví těmito látkami |  |  | - zabránit přímému kontaktu pokožky s nebezpečnými látkami; - dodržovat pokyny uvedené v bezpečnostních listech; - seznámit s vlastnostmi dané látky, s účinky na lidský organismus a se zásadami poskytování první pomoci; - používat předepsané OOPP (viz. bezpečnostní list). |
|  | - požár, popálení osob |  |  | - dodržovat zásady požární ochrany (vyloučení iniciace, zdrojů ohně, odklízení odpadu s ohledem na možnost samovznícení) ; - při rozlití kapalinu ihned odstranit. |
| Zdroj rizika |  | Nebezpečí | Opatření |  |
| Skladování |  | - narušení soudržnosti nosných částí a následný pád nebo rozpadnutí; - vytvoření tlačných a jinak nebezpečných míst s možností stlačení, udeření a přimáčknutí při manipulaci s materiálem; - nebezpečím uklouznutí nebo ztráty rovnováhy při sestupu a výstupu na stohy a hromady; - sesunutí, sjetí a neočekávaný pád nestabilně vybudovaného stohu nebo hromady; - nebezpečí zakopnutí o nevhodně uložený materiál a pád | - materiál skladovat na místech k tomu určených a pouze se souhlasem oprávněné osoby; - předměty a materiál skladovat tak, aby se nemohly sesunout a aby nevyvíjely neúměrný tlak; - v místech, kde výška uloženého materiálu přesahuje výšku 2 m a materiál nad touto výškou není bezpečně zajištěn proti vypadnutí z manipulační jednotky do prostoru pohybu osob, používat ochranné přilby; - udržovat volně průjezdné a průchozí uličky mezi regály a stohy; - na stohované hromady vystupovat, jen jsou-li okraje hromad dostatečně pevné; - dodržovat zásady správné manipulace s břemeny; - neskladovat materiál na únikových cestách, před únikovými východy a v komunikačních prostorech; - nepřekračovat hmotnostní limity stanovené pro ženy a muže; - dodržovat odstupové vzdálenosti (koleje 3m), ochranné pásma apod. |  |
| Skladování lahví k dopravě plynů |  | - nebezpečí vyplývající z vlastností plynu; - únik hořlavého plynu, výbuch ve směsi se vzduchem, požár, popálení osob; | - MOBILNÍ klece pro lahve používat v uzamykatelném provedení; - nevystavovat lahve přímému slunci; - na lahvi řádně označit druh plynu; - dodržovat bezpečnostní tabulky (zákaz kouření a vstupu s otevřeným plamenem, zákaz vstupu nepovolaným osobám); - ve skladech, kde jsou skladovány společně v jedné místnosti plné i prázdné láhve, ukládat láhve odděleně, označit tabulkami: PLNÉ LÁHVE a PRÁZDNÉ LÁHVE; - ve skladu lahví s hořlavými a hoření podporujícími plyny, popř. i před vchodem, umístit vhodné hasicí přístroje; - ve skladu a do vzdálenosti nejméně 5 m od skladu lahví neukládat hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez povolení; - láhve neskladovat společně se žíravinami; - prázdné láhve skladovat za stejných podmínek jako plné láhve, nepřekračovat max.počet lahví; - láhve ve skladu, na pracovišti zabezpečovat vhodným způsobem proti převržení. |  |
| Zdroj rizika |  | Nebezpečí | Opatření |  |
| Svařování |  | - popálení horkými předměty a tekutým kovem; - odlet jisker a žhavých částic; - vývin dýmů a pár, resp. vznik sálavého tepla; - nebezpečí požáru, exploze při svařování v prostorách se zvýšeným nebezpečím požáru příp. výbuchu | - používat OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí těla; - dodržovat zákaz vstupu do ohroženého prostoru; - při svařování instalovat závěsy nebo zástěny z nehořlavého materiálu k ochraně ostatních pracovníků, chránit prostor pod místem svařování ve výšce (zamezit vstup osob do tohoto ohroženého prostoru) ; - před zahájením svařování vyhodnotit možné požární nebezpečí, stanovit požárně bezpečnostní opatření; dodržování opatření dle příkazu ke svařování; - při zvýšeném nebezpečí (např. ve výšce nad 2 m apod.) se smí svařovat jen na písemné povolení ke svařování (viz. vnitřní předpis PPo); - po skončení svařování požární dohled minimálně 8 hod; - odstranit z místa svařování hořlavé nebo výbušné látky nebo zakrýt nehořlavým materiálem; - svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají platný svářečský průkaz s uvedením příslušného druhu a rozsahu oprávnění; - při svařování musí být na místě k dispozici použitelný HP. |  |
| Vyprazdňování láhvi, zacházení a manipulace s láhvemi |  | - nežádoucí únik plynu z láhve, ventilů při vyprazdňování lahví; - zacházení a manipulaci s lahvemi; | - zkontrolovat stav láhve před použitím v rozsahu pokynů k obsluze, shledá-li se závada, vrátit láhev zpět do plnírny s uvedením druhu závady; - s láhvemi zacházet s největší opatrností; neotevírat láhvový ventil násilím (např. použitím hasáku); - vyprazdňování lahví neurychlovat bezprostředním ohříváním otevřeným ohněm; - neumísťovat provozní a zásobní láhve v nevětraných a obtížně přístupných prostorech; - s odběrem acetylenu z láhve započít až po uplynutí alespoň jedné hodiny po dopravě láhve na pracoviště (tato podmínka neplatí v případě, že láhve jsou dopravovány ve svislé poloze a před použitím se nepokládají); - láhev umístit při odběru acetylenu bud' do polohy svislé, nebo musí být nakloněna ventilu vzhůru v úhlu nejméně 30 st. od vodorovné roviny, aby s plynem nebyl strháván aceton; - po použití láhve ventil těsně uzavřít, na láhve nasadit snímatelný klobouček; - při manipulaci s lahvemi s jedovatými a žíravými plyny přítomni nejméně dva zdravotně způsobilí pracovníci; - neumisťovat svařovací soupravu do licích a formovacích jam. |  |
|  |  | - výbuch lahve nebo prostoru technického zařízení | - k lahvím připojovat jen zařízení, které jsou k tomu určeny a zkoušeny; - umístit lahve od topných těles a sálavých ploch tak, aby povrchová teplota nádob nepřekročila 50 st. C; od zdrojů otevřeného ohně nejméně 3 m; - v případě požáru lahve okamžitě z pracoviště odstranit, nejdříve však plné láhve s hořlavými plyny, provést jejich chlazení při zahřátí nad 50 stupňů C; |  |
| Zdroj rizika | Nebezpečí |  |  | Opatření |
| Manipulační vozíky, multikáry | - pád břemene a zasažení osoby nacházející se v blízkosti vozíku |  |  | - nepřecházet pod zdviženým břemenem; - nepohybovat se v bezprostřední blízkosti převáženého břemene; - nedotýkat se břemene v průběhu manipulace. |
|  | - převrácení vozíku (po ztrátě stability) a zranění osoby nacházející se v blízkosti vozíku |  |  | - udržovat dopravní cesty v čistém a průjezdném stavu; - neskladovat materiál v komunikačních prostorech. |
|  | - přiražení osoby vozíkem nebo jeho částí k pevné překážce, ke konstrukci najetí vozíkem na osobu, přejetí nohou |  |  | - věnovat zvýšenou pozornost okolí při pohybu na pracovišti; - sledovat okolní provoz; - dodržovat zákaz pohybu osob v dráze vozíku při jeho pohybu a couvání. |
|  | - nežádoucí mimořádná událost při použití vozíku neoprávněnou osobou |  |  | - dodržovat zákaz používání vozíku nepovolanými osobami. |
|  | - střet dopravního prostředku s vozíkem |  |  | - věnovat zvýšenou pozornost okolí při řízení dopravního prostředku; - sledovat okolní provoz. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Jeřábová doprava | - pád břemene na pracovníka, přiražení nebo zasažení břemenem při manipulaci | - věnovat zvýšenou pozornost okolí při pohybu na pracovišti; - sledovat okolní provoz; - respektovat výstražnou signalizaci při přemísťování břemen; - dodržovat zákaz zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v prostoru projíždění jeřábu s břemenem; - při pohybu na pracovišti nebo při podílení se na manipulaci s břemenem používat předepsané OOPP, zejména ochrannou přilbu. |
|  | - pád břemene při nakládce nebo vykládce vozidla | - vystoupit z kabiny a z bezpečného místa sledovat (koordinovat) průběh; - dodržovat zákaz zdržovat se ve vozidle odstaveném pod jízdní dráhou jeřábu; - při podílení se na manipulaci s břemenem používat předepsané OOPP, zejména ochrannou přilbu. |
|  | - nežádoucí mimořádná událost při použití jeřábu neoprávněnou osobou | - manipulaci s břemeny pomocí jeřábů smí provádět jen osoby se zvláštní zdravotní a odbornou způsobilostí; - dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob na jeřáby a jeřábové dráhy. |
|  | - pád z jeřábové dráhy, střed s mostovým jeřábem | - zákaz vstupu na jeřábovou dráhu bez povolení oprávněné osoby, bez OOPP proti pádu z výšky, bez seznámení s horizontálním záchytným systémem. |
|  | - zasažení el. proudem při dotyku troleje | - viz. zroj rizika: Rozvodny a rozvodná zařízení elektrické energie. |
| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
|  | - pády břemen, zranění osob pádem a nárazem břemene; | - zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací; - vyloučení přítomnosti osob v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí (v zóně ohrožení kinetickou či potenciální energie - tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu); - použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, osob nacházejících se v blízkostí zavěšených břemen, které mohou být jeřábem nebo břemenem ohroženy; - správný odhad bezpečnostních vzdáleností osob od přepravovaných břemen; - používání signalizace při přemísťování břemen a upozornění ostatních; - označení nebezpečných prostor; |
|  | - poškozené ocelové vázací prostředky, vyčnívající dráty vázacích lan; | - použití nezávadných vázacích prostředků; - používání OOPP k ochraně rukou (rukavice); - kontrola vázacích prostředků před zahájením činnosti; - vyřazování vadných vázacích prostředků; |
|  | - nestanovená hmotnost břemen, přetížení jeřábů; - přetížení vázacích prostředků, poškození jeřábu a dráhy, pády břemen; ohrožení osob, majetku; | - zjištění a označení hmotnosti břemen; - stanovení hmotnosti břemena výpočtem; - informace vazačům; |
|  | - neznámá, neoznačená hmotnost břemen a příslušenství ke zdvihání, přetížení nosnosti jeřábů, jeřábových drah, základů apod. poškození jeřábů, deformace jeřábových drah, vybočení z drah a pád jeřábu, ohrožení a zasažení osob; | - dodržování zakázaných manipulací, - při zvedání břemen připočíst hmotnost břemen i hmotnost příslušenství; |
|  | - nebezpečná, nerovnoměrná synchronizace pohybů jeřábových zdvihových pohonů nebo více jeřábů, vznik šikmých tahů, zhoupnutí břemen s nárazem, vysmeknutí břemen z vázacích prostředků, nárazy břemene do konstrukce jeřábu nebo jeřábové dráhy, zasažení osob břemenem; | - určení mezních odchýlení lan od svislých ploch s ohledem na vodorovná zatížení mechanismu; - správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu; - před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve svislé poloze; - správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností); - dodržování zakázaných manipulací při zvedání; |
|  | - řízení současného zvedání více osobami, zvýšení pravděpodobnosti vzniku havarijní situace, poškození jeřábů a drah, deformací apod.; | - stanovení pouze jedné kompetentní, pověřené osoby k řízení všech koordinačních úkonů; |
|  | - rozdílové složky zatížení při současném zvedání (hmotnost břemen a jejích těžiště, zvedací zařízení), nežádoucí změny poloh zvedaných břemen; nárazy břemen na konstrukce, nárazy do konstrukce jeřábů a drah, přetržení vázacích prostředků; pády břemen, zasažení osob; | - zatížení jeřábů jen do jejich plné nosností nebo použití přístrojů pro proměření snížení nosnosti o 25 % i více; - provedení statického výpočtu apod.; - dokonalý technický stav jeřábů, jeřábových brzd, nosných orgánů apod.; - dle potřeby zvláštní organizační opatření; |
|  | - používání drapáku, překročení nosnosti jeřábu; poškození zvedacích lan, vysmeknutí lan, nárazy do konstrukcí jeřábu; | - zjištění a ověření hmotnosti drapáku s materiálem vážením, výpočtem apod.; - zjištění měrné hmotnosti přepravovaného sypkého materiálu; - správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností); |
|  | - pokládání zapnutého magnetu na zem, vznik bludných proudů; | - pokládání nezapnutého magnetu na dřevěnou podložku |
| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| Silniční doprava | - kolize, udeření, přiražení nebo zachycení při pohybu silničních | - dodržovat silniční řád; - dodržovat zákaz zdržovat se mezi přistaveným vozidlem, vozíkem; - věnovat zvýšenou pozornost v prostoru vjezdů do hal, v prostorách expedice atd.; - seznámit řidiče s interními předpisy pro vnitrozávodní dopravu; - respektovat příslušné dopravní značení, dodržovat platné dopravní předpisy; - pohybovat se pouze po vyznačených komunikacích; - dopravní prostředky odstavovat pouze na vymezených odstavných plochách; - při výstupu na provoze používat předepsané OOPP; - při pohyb v komunikaci (za provozu) používat výstražnou vestu; - při používání jednostopých dopravních prostředků používat ochrannou přilbu a výstražnou vestu. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Železniční doprava | - kolize, udeření, přiražení nebo zachycení při přecházení nebo přejíždění kolejiště | - dodržovat přednost jízdy drážního vozidla na přejezdu před jízdou silničního vozidla; - dodržovat zákaz vstupu nebo vjezdu na přejezd, blíží-li se drážní vozidlo nebo souprava; - přecházet a přejíždět koleje až po rozhlédnutí na obě strany, dbát zvýšené opatrnosti v noci a za snížené viditelnosti; - nevstupovat do kolejiště ani se nezdržovat v jeho blízkosti v době zapnutí výstražné světelné, zvukové signalizace; - pro přecházení kolejí používat k tomu určená místa, nenašlapovat na hlavu kolejnic. |
|  | - kolize, udeření, přiražení nebo zachycení při práci v kolejišti nebo v blízkosti komunikace | - při práci na komunikaci nebo v kolejišti používat OOPP i výstražnou vestu; - podél koleje udržovat dostatečný volný prostor pro bezpečný pohyb osob; - neodkládat ani nepohazovat na koleje nářadí, materiál, předměty apod. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Pece | - vznik a výron CO, otrava | - dodržovat zákaz výstupu na ohrožená místa pece; |
|  | - rozstřik taveniny při odpichu – popálení osob | - dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru v době odpichu; - respektovat varovný signál odpichu. |
|  | - působení sálavého tepla, popáleniny; - kontakt s horkými povrchy zařízení pece (pláště, výstupy, zábradlí apod.); | - dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů sálavého tepla a horkých povrchů. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Licí pánve | - nežádoucí výtok tekutého kovu mimo určený prostor; - rozstřik kovu; - zasažení, stoupnutí, vložení končetiny do kovu; - styk s horkým tekutým médiem s následkem popálení | - dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob do prostoru licích pánví. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Převážecí odlévací vozy | - vystříknutí tekutého kovu z pánve, pád pánve ze zdvihacího zařízení – popálení osob; - nachýlení, překlopení pánve při převozu, nežádoucí vylití tekutého kovu, rozstřik kovu, popálení osob; | - dodržovat bezpečnou vzdálenost od dráhy převážených vozů. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Vytloukací rošty | - pohyb vytloukaného rámu, uvolněných odlitků; - pád osoby na rošt; přimáčknutí, popálení horným pískem nebo odlitky | - dodržovat zákaz vstupu osob na rošt za chodu. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Pískomety | - vstup osoby do prostoru ohroženého pojezdem pískometu; zasažení, přitlačení osoby; - rozlet částic formovacích hmot; zasažení pracovníka, vniknutí do oka; | - respektovat varovný signál k upozornění osob na pojezd pískometu; - dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob do nebezpečného prostoru. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Formovací stroje | - zasažení osoby otáčejícím se lisovacím ramenem; - přimáčknutí, zasažení, naražení | - dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob do nebezpečného prostoru. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Vrátky | - zachycení, udeření a stlačení | - dodržovat zákaz vstupu do ohroženého prostoru; - používat v případě potřeby pouze se souhlasem odpovědných pracovníků; provozu, po použití zajistit proti použití nepovolanou osobou. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Tryskače | - odlet částic při tryskacím procesu; zasažení pracovníka, vniknutí do oka; - pád, uklouznutí pracovníka na tryskacích kuličkách | - dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob do nebezpečného prostoru; - při průchodu nebo práci v okolí zařízení používat ochranu zraku; - dbát zvýšené opatrnosti při chůzi v blízkosti zařízení. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Stahovací stroje | - zachycení, udeření a přimáčknutí při pohybu stahovacího hrabla a převodových ústrojí a při pohybu pánve a struskové mísy; - možnost popálení taveninou a struskou; - vznik sálavého tepla | - dodržovat zákaz vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Odpařovací stanice Grieson | - možností úniku etylénu – může způsobit dušení; - nebezpečí výbuchu, požáru; - vznik omrzlin při styku kapalného plynu s pokožkou; | - zabránit kontaktu pokožky s kapalným plynem nebo neizolovanými částmi zařízení; - v prostoru stanice neskladovat materiál, který nesouvisí s jejím provozem - dodržovat zásady požární ochrany (vyloučení iniciace, zdrojů ohně); - ve vzdálenosti 5 m od stanice nemanipulovat s oleji a jinými mastnými látkami; - dodržovat bezpečnou vzdálenost od zdrojů rizik; - dodržovat zákaz vstupu nepovolaným osobám; - se zařízením smí pracovat pouze prokazatelně seznámená, speciálně školená a zdravotně způsobilá obsluha. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Pásová doprava, válečkový dopravník | - vtažení a sevření končetin, - zachycení a vtažení za oděv, - přimáčknutí, udeření, - porucha hnacího zařízení, - hluk, vibrace. | - nedotýkat se rukou nebo předměty pohybujících se částí dopravníku, - školení zaměstnanců, - instalace prvků nouzového vypínání a jejich snadná přístupnost, - vyloučení vtažení těla do zúžených prostorů kryty nebo upnutějším oblečením, - instalace světelné a zvukové signalizace - zakrytí kol a kladky pojezdu dopravníku a jeho částí, - nevystupovat na konstrukci dopravníku, - nepřekračovat, nepřelézat nebo nepodcházet dopravníky mimo místa zvlášť určená k tomuto účelu, - provádět včasné, pravidelné údržby, - kontroly upevnění krytů násypek, - vyloučení předčasného uvedení dopravníku do chodu, - zajištění proti nežádoucímu spuštění, - opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostoru pásové dopravy, - udržování nakládacích a pracovních míst v čistotě. |

| Zdroj rizika | Nebezpečí | Opatření |
| --- | --- | --- |
| Zásobníky | - udeření, přimáčknutí, zasypání | - dodržovat zákaz vstupu do zásobníků. |